Книнская  средняя школа .

Работа Низамиева Дилюса. 8 класс.

Бумага для определения полярности.

Работая с проводкой постоянного тока, электромонтер часто должен иметь возможность выяснить, какой конец провода ведет к положительному полюсу и какой к отрицательному. Для этого применяются обычно специальные лампы, которые, вспыхивая, показывают отрицательный полюс. Однако есть простой способ выйти из положения и  без помощи таких ламп. Для этого нужна специальная бумага, которая, изменив окраску, покажет отрицательный полюс.

Чтобы проделать этот опыт, нам понадобятся кусок такой специальный  белой бумаги, стекло, аккумулятор. Два куска изолированного провода с штекерами на одном из концов.

Присоединим к обоим полюсам аккумулятора по одной проволоке. На противоположных концах этих проводов закрепим штекеры. Затем намочим кусочек специальный бумаги и положим его на стеклянную пластинку. Если мы теперь прикоснемся обоими штекерами к противоположными концам нашей бумажки, то у одного из контактов бумага немедленно покраснеет. По этому окрашиванию мы можем безошибочно установить отрицательный полюс. При этом нужно следить за тем, чтобы наши штекеры не соприкоснулись друг с другом. Потому что в этом случае произойдет короткое замыкание.

Что же это за чудесная бумага, способная отличать один электрический полюс от другого? Ничего особенного в ней нет. Это обыкновенная промокательная бумага, пропитанная раствором фенолфталеина и калиевой соли.

Когда мы прикоснулись к бумажке противоположными полюсами одного и того же источника тока. По ней начал протекать слабый ток. Этот ток разложил растворенную калиевую соль. Калий электрические силы притянули к отрицательному полюсу, где он образовал с пропитывающей бумагу водой калиевую щелочь.

Фенолфталеин приобретает красный свет даже от самых ничтожных количеств щелочи. Поэтому по красному цвету такой бумажки можно безошибочно определить отрицательный полюс. На положительном плюсе здесь никакого изменения окраски не наблюдается.

Если опыт проводится с помощью переменного тока из осветительной сети, то в нашу цепь обязательно нужно ввести какое-нибудь большое сопротивление, например электрическую лампочку. Это необходимо для того, чтобы предотвратить опасность короткого замыкания.

Теперь мы сможем установить, что имеем дело с переменным током. Выяснится  это по тому, что покраснение бумаги произойдет вокруг обоих контактов. Это и понятно: ведь полюсы переменного тока в осветительной сети меняются местами сто раз в секунду.